TECHNICKÝ POPIS VOZIDLA

PODVOZEK:

- rozvor: 3 000 mm až 3 500 mm

- barva bílá

HMOTNOSTI:

CELKOVÁ HMOTNOST PODVOZKU: 	 do 10 000 kg

CELKOVÁ HMOTNOST SOUPRAVY: 	             do 13 500 kg

POŽADOVANÁ MIN. NOSNOST VOZIDLA (osazeného nástavbou a jedním ks kontejneru o hmotnosti 500 kg) = 4.750 kg

MOTOR:

- čtyřdobý, vznětový, kapalinou chlazený řadový čtyřválec. Přeplňování turbodmychadlem s mezichladičem. Výfuková motorová brzda. EURO 6.

- min. zdvihový objem:        4 000 ccm

- minimální výkon:         125 kW

- min. kroutící moment:  600 Nm

PŘEVODOVKA:

- šestistupňová

- plně synchronizovaná

SPOJKA:

- suchá jednokotoučová

PŘEDNÍ NÁPRAVA:

-tuhá s kovanou nápravnicí

ODPRUŽENÍ:

- zesílené

- listovými pery s příčným zkrutným stabilizátorem

- teleskopickými tlumiči pérování.

ZADNÍ NÁPRAVA:

-tuhá, hnací s dvojmontáží pneumatik

ODPRUŽENÍ:

- zesílené

- listovými pery s příčným zkrutným stabilizátorem

- teleskopickými tlumiči pérování

BRZDOVÁ SOUSTAVA:

- vzduchokapalinová

- dvouokruhový hlavní brzdič

- kapalinou ovládané kolové brzdy

- přední brzdy kotoučové s vnitřním chlazením

- zadní brzdy kotoučové s vnitřním chlazením

- systémy ABS + ASR

- parkovací pružinová brzda působící na zadní kola

- motorová brzda o minimálním výkonu 120kW

KABINA:

- krátká, 1+2 místná

- hydraulicky sklopná vpřed

MINIMÁLNÍ PROTIKOROZNÍ OCHRANA:

- kataforéza

- exponované díly pozinkované nebo vyrobené z plastu

POŽADOVANÁ VÝBAVA VOZIDLA:

- servořízení

- nastavitelný volant výška a úhel

- vzduchem odpružená sedačka řidiče

- elektricky ovládaná a vyhřívaná zpětná zrcátka 4ks.

- elektricky vyhřívaná zpětná zrcátka 2ks.

- světla pro denní svícení

- vyhřívaný vysoušeč vzduchu brzdové soustavy

- vyhřívaný čistič paliva s předfiltrem

- pylový filtr

- digitální tachograf pro 2 řidiče

- akumulátory 2 x 12 V – min 110 Ah

- alternátor min. 65A

- měnič napětí 24/12 V

- mechanický odpojovač akumulátorů

- immobilizer

- plastová palivová nádrž min. 100 lt.

- vyhřívaná plastová nádrž Ad Blue min. 20 lt.

- uzamykatelná víčka nádrží

- uzávěrka diferenciálu

- vedlejší pohon z převodové skříně

- zesílené pneumatiky 9,5R17,5

- ramena zpětných zrcátek pro nástavbu o šířce 2 500mm

- zadní okna kabiny

- akustická signalizace zařazené zpátečky

- přední nouzový hák s čepem

- ocelový přední nárazník

- ochranná mřížka předních světlometů

- ochranná mřížka zadních světlometů – zesílené provedení

- ochranná mřížka krytů zpětných zrcátek

- ochranná lišta chladiče motoru a olejové vany motoru a spoje motor – převodovka (větší zakrytí)

- plnohodnotné rezervní kolo včetně držáku

- rádio

- univerzální tažné zařízení ISO závěs D 50 mm + závěs s čepem 40 mm

- 2 rotační majáky oranžové barvy zapsané do TP (tyčové provedení)

- pracovní osvětlení

- cedule označující svoz odpadů A (vpředu samolepka, vzadu plastovou tabulku A do výměnného držáku)

- 3 ks kontejnerů výšky 1,6 m, v modré barvě, otevírací bočnice a zadní vrata např. typ Okřínek CTS KVOB-2 (stávající používané kontejnery)

- klimatizace

- sada nářadí

- hydraulický zvedák

- 2 plastové zakládací klíny

- lékárnička

-výstražný trojúhelník

-výstražná vesta

- sada žárovek

- přední protipodjezdová ochrana

- hasicí přístroj včetně držáku.

NÁSTAVBA: V provedení Jednoramenný nosič kontejnerů o výkonu 5 tun pro manipulaci s kontejnery celkové (vnější) délky 3 800 mm, výška háku 1 000 mm včetně montáže na  podvozek, rozteč lyžin 1600mm – kompatibilní pro kontejnery CTS Okřínek.

POPIS POŽADOVANÉHO ZAŘÍZENÍ:

- mechanismus o výkonu 5 tun pro kontejner o vnější délce 3 800 mm

- hydr. rozvaděč

- sada pneumatického ovládání zařízení 2N

- automatické pasivní zajišťování kontejneru bez signalizace v kabině

- montáž na podvozek o celkové hmotnosti do 10 tun

- hydr. čerpadlo pístové o minimálním výkonu 19 lt/min

- hydraulická nádoba min. obsah 15lt. spodní držák, plněno na zůstatek min. 10 lt. hydr. oleje

- ukazatel množství hydr. oleje

- ukazatel provozního tlaku

Pokud není součástí výbavy vozidla:

- boční zábrany, dvojité a do celého mezinápravového prostoru

- blatníky zadní nápravy plastové

- gumové lapače nečistot zadní nápravy

- držák zadního nárazníku

- reflexní výstražné tabule zadní

- cedulka označení konstrukční rychlosti