- Rekonstrukce stropu v učebnách

- ZŠ Stoliňská č.p. 823

Praha 20- Horní Počernice

REALIZAČNÍ DOKUMENTACE

STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Technická zpráva

VYPRACOVAL:  	ING.JAN VOLDÁN

DATUM:                 KVĚTEN 2014

Předmětem návrhu je rekonstrukce stropní konstrukce mezi 1.a2. podlažím ve 2 učebnách ZŠ Stoliňská.

- Současný stav:

Stropní konstrukci pod učebnami tvoří dřevěný trámový strop ve skladbě:

  - podlaha na polštářích (vlysy)

  - násyp

  - dřevěné trámy

  - podbití

  - omítka na rákos

podlaha byla několikrát opravována a zvyšována, nášlapnou vrstvu dnes tvoří PVC .

Stropní konstrukce vykazuje v současnosti patrné trvalé průhyby i citelné pružné

průhyby vlivem dynamických rázů.

Požadavkem uživatele je zesílení konstrukce.

Horní plocha stropu (podlaha)  je dnes na kótě +5330. Je rovněž žádoucí úroveň snížit

o 30 mm na kótu +5300 mm.

- Návrh spočívá v :

a) Odstranění podlahových vrstev včetně záklopu a násypu s polštáři.

c) Uložení poddajné akustické izolace (tlumení dutiny) Rotaflex (Isover) 60 mm.

Původní konstrukce stropu tak bude odlehčena o podlahové vrstvy a užitné zatížení.

d) Osazení I nosníků s pásky oceli 4/40 mm pro osazení záklopu. Nosníky se před

osazením obloží požárním sádrokartonem 2x 12,5 mm.

Náhradní řešení je požární nástřik ocelových nosníků na R45DP1.

e) Osazení pásků pro osazení záklopu např. Ethafoam 5 mm.

f) Uložení a šroubování záklopu Cetris Basic desky 1x 34 mm.

g) Položení izolace proti kročejovému hluku ISOVER T-N 30 mm. (Po obvodu kolem

zdiva  těsnící pásky Ethafoam.)

h) Podkladní vrstva podlahy 2x CETRIS PD 16 mm.

i)  Nášlapná vrstva PVC.

Únosnost nové konstrukce stropu je stanovena statickým výpočtem pro zatížení dle

ČSN EN 1991. Kromě zatížení stálého je pro učebny školy uvažováno užitné zatížení

3 kNm-2   (z 300 kg/m2).

Návrh se provádí z hlediska únosnosti a průhybů. Rozhodující pro dimenzování

je zde hledisko průhybů.

Je požadován max. průhyb pro veškeré zatížení l / 250 a

pro užitné    zatížení l / 300.

Z těchto požadavků vycházejí velikosti hlavních nosníků IPN č.220, krajních nosníků IPN č.180.

Uložení nosníků ve zdivu je min. 150 mm do kapes s podkladem srovnaným

cementovou maltou.

- Požadavky z hlediska ČSN 730540-2 Tepelná ochrana budov :

Stropní konstrukce odděluje dvě učebny uvnitř interiéru. Sousední místnosti musí být vytápěny (temperovány) minimálně na 10º C.

Minimální hodnota součinitele prostupu tepla je UN= 1,05 W/m2.K, (tepelný odpor min. RN= 0,78 m2.K/W).

Navržená skladba vrstev stropu tyto hodnoty splňuje s velkou rezervou,

UN= 0,353 W/m2.K,  RN= 2,84 m2.K/W.

- Požadavky z hlediska ČSN 730532 Ochrana proti hluku v budovách… :

Požadavek na zvukovou izolaci mezi sousedními učebnami, posluchárnami ve školách

oddělených stropní konstrukcí je R’w=  51 dB.

Navržená skladba stropní konstrukce se vzduchovou mezerou >150 mm, zatlumenou minerální plstí zajišťuje zvukovou izolaci > 54 dB.

Jako kročejová izolace je navržena deska ISOVER T-N tl. 30 mm a dále přispívá, že záklop stropu je před připevněním k nosníkům IPN podložen pružnou podložkou

ETHAFOAM 5 mm.

- Požadavky na požární ochranu konstrukce:

Ocelové nosníky je nutno chránit obkladem požárním sádrokartonem 2x 12,5 mm.

Variantou je požární nátěr.

Požadavek na ochranu oceli je R45DP1. Tím bude současně zachována požární odolnost původního stropu z hlediska ČSN 730834  REI 45DP2.

- POV- zařízení staveniště:

a)   Práce budou prováděny v době hlavních prázdnin, tj. mimo provoz školy.

- Bude umožněno použití vyhraženého WC v budově školy.

- Na chodbě školy bude umožněno dočasné umístění šatních skříněk a skříněk

na nářadí.

- Na zpevněné ploše před hlavním vstupem lze zřídit dočasnou plochu

pro skladování a překládání materiálu.

Vzhledem k tomu, že se nepodařilo zjistit skladbu vrstev této zpevněné plochy,

nelze souhlasit ani s vjezdem nákladní dopravy do 3,5 t.

V Praze 05/2014

Ing.Jan Voldán