Městská část Praha 20							                  B1

Zadavatel: 	 Městská část Praha 20 - ÚMČ

Sídlem:	 Jívanská 647/10 , 193 00 Praha 9

IČ:		 00 240 192

tel.ústředna:     420 271 071 611

PŘÍLOHA č.1 - VÝKAZ VÝMĚR

stavba:    Drobné stavební práce na ZŠ Stoliňská 823, st. budova výměna oken, Praha 9 - Horní Počernice

investor:  MČ Praha 20

| konstrukce klempířské |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| demontáž podokapních žlabů včetně svodů a žlabových háků | 202,5 | m |  |
| nové žlabové háky včetně montáže | 115,0 | ks |  |
| obnova 40% podokapních žlabů z pozinkovaného plechu r.š.250mm | 30,0 | m |  |
| zpětná montáž podokapních žlabů | 113,5 | m |  |
| nové svislé okapní svody DN 150 včetně montáže | 89,0 | m |  |
| nové kotlíky pro svody DN 150 včetně montáže | 8,0 | ks |  |
| demontáž a zpětná montáž vedení hromosvodů | 50,0 | m |  |
| Oplechování předsazeného soklu RŠ do 150 mm | 90,6 | m |  |
| mřížka větrací RŠ 200 mm | 90,6 | m |  |
| mřížka větrací RŠ 50 mm | 90,6 | m |  |
| Oplechování říms z Ti Zn plechu, rš 150 mm | 2,4 | m |  |
| Oplechování říms z Ti Zn plechu, rš 250 mm | 13,6 | m |  |
| krytina TiZn 0,66 mm na drážku | 9,8 | m2 |  |
| likvidace odpadu |  | t |  |
| Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m |  | t |  |
| konstrukce tesařské |  |  |  |
| řezivo SM/JD 60x80mm | 0,6 | m3 |  |
| řezivo SM/JD 80x80mm | 1,6 | m3 |  |
| Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2 | 225 | m |  |
| Montáž záklopu, vrchní na sraz, hrubá prkna | 140 | m2 |  |
| Prkna SM 32 mm | 145 | m2 |  |
| Prkna SM 24 mm | 1 | m2 |  |
| Přesun hmot pro tesařské konstr., výšky do 12 m |  | t |  |
| krytiny tvrdé |  |  |  |
| Demontáž krytiny na sucho, pro použití | 11,5 | m2 |  |
| Zastřešení krytinou na sucho | 14,5 | m2 |  |
| Krytina Stodo 12 | 3,0 | m2 |  |
| Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m |  | t |  |
| úpravy povrchů vnější |  |  |  |
| Oprava vnějších stěn vápenocem. | 367,7 | m2 |  |
| omytí fasád tlakovou vodou | 1115,1 | m2 |  |
| vyspravení soklové části - plentování omítkou | 42,8 | m2 |  |
| Penetrační nátěr pod omítku spotřeba dle výrobce | 9,5 | m2 |  |
| Lepící a stěrková hmota spotřeba materiálu dle výrobce | 9,5 | m2 |  |
| Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu | 9,5 | m2 |  |
| Omítka strukturovaná akrylátová zrnitá, tloušťka vrstvy 2,0 mm | 9,5 | m2 |  |
| Provedení penetrace podkladu | 9,5 | m2 |  |
| Přesun hmot pro úpravy povrchů, výšky do 12 m |  | t |  |
| vodorovná přeprava suti do 1km |  | t |  |
| příplatek za dopravu suti za každý další 1km |  | t |  |
| zemní práce |  |  |  |
| Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 | 53,6 | m3 |  |
| Hloubení nezapažených jam v hor.2 do 100 m3 | 10,0 | m3 |  |
| Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m | 63,6 | m3 |  |
| Uložení sypaniny na skládku | 63,6 | m3 |  |
| Zásyp sypaninou se zhutněním | 41,6 | m3 |  |
| Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 | 79,6 | m2 |  |
| Lože pod potrubí z betonu B 10 | 2,5 | m3 |  |
| Položení vrstvy z geotextil.,uchycení spony, hřeby 500g/m2 | 55,2 | m2 |  |
| Výplň odvodňov. trativodů kamen. frakce 16-32 | 5,0 | m3 |  |
| Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 150 mm | 27,6 | m |  |
| Trubka drenážní d 125mm | 29,0 | m |  |
| Osazení kontrolní šachtice | 4,5 | m |  |
| Kontrol šachtice DN 300 | 4,5 | m |  |
| Poklop kontrolní šachtice | 3,0 | kus |  |
| Dno rýhy zpevněné štěrkem drceným tl. do 15 cm | 32,0 | m |  |
| Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 150 | 32,0 | m |  |
| Potrubí PVC DN 150 | 32,0 | m |  |
| Šachtice kanalizační plast DN 600, lapač nečistot | 1,5 | m |  |
| Poklop kanalizační šachtice DN 600 | 1,0 | kus |  |
| Položení vrstvy z geotextil.,uchycení spony, hřeby 500g/m2 | 100,0 | m2 |  |
| Drenážní box | 10,0 | m3 |  |
| Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 | 79,6 | m2 |  |
| komunikace |  |  |  |
| Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém | 14,5 | m2 |  |
| Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.30 cm | 14,5 | m2 |  |
| Zásyp sypaninou se zhutněním | 2,9 | m3 |  |
| Lože dlažby z kam. drobného drceného tl. do 10 cm | 14,5 | m2 |  |
| Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm | 14,5 | m2 |  |
| Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton | 5,0 | m |  |
| Odvodňovací žlab polymerbetonový 200/130, litin. rošt | 5,0 | m |  |
| Lože dlažby z kam. drobného drceného tl. do 10 cm | 14,8 | m2 |  |
| Kladení dlaždic betonových 40/40/4 | 9,8 | m2 |  |
| Obrubník přírodní včetně obetonování | 26,1 | m |  |
| izolace proti vodě |  |  |  |
| Izolace proti vlhk. svislá pásy přitavením | 18,4 | m2 |  |
| Provedení penetrace podkladu | 18,4 | m2 |  |
| Penetrační nátěr podkladní spotřeba dle výrobce | 18,4 | m2 |  |
| SBS modif. asfalt. pás, 4,0 mm nosná vložka skl. tkanina | 19,3 | m2 |  |
| bourací práce |  |  |  |
| bourání podokeních říms | 151,0 | m |  |
| vybourání sklobetonového zdiva | 0,5 | m2 |  |
| Přesun hmot pro úpravy povrchů, výšky do 12 m |  | t |  |
| vodorovná přeprava suti do 1km |  | t |  |
| příplatek za dopravu suti za každý další 1km |  | t |  |
| konstrukce zámečnické |  |  |  |
| zastřešení vstupu do sklepa | 1,0 | kpl |  |
| svislé konstrukce |  |  |  |
| zazdění okenního otvoru ve zdivu tl. 300mm | 4,0 | m2 |  |
| otvorové prvky z plastu |  |  |  |
| Dveře plastové 0,9x2 vstupní | 1,0 | ks |  |
| Okno plastové 0,9x0,5 | 1,0 | ks |  |
| Montáž oken | 1,0 | ks |  |
| Montáž dveří a vrat | 1,0 | ks |  |
| Izolace PU pěnou pod vnitřní parapet deskou | 131,2 | m |  |
| Osazení parapetních desek z plast. hmot š. do 55cm včetně dodávky parapetní desky | 131,2 | m |  |
| izolace tepelné |  |  |  |
| Izolace tepelná stěn lepením | 9,5 | m2 |  |
| Tepelná izolace EPS 70 F Fasádní 140mm | 9,5 | m2 |  |
| Granulát z minerálních vláken | 6,4 | m3 |  |

| Součet |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Doprava |  |  |  |
| Režie |  |  |  |
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |
| DPH 20% |  |  |  |
| Cena celkem s DPH |  |  |  |